| Estimasi Kebutuhan Material Pekerjaan Dinding Tambahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area : Dinding CU, AHU, ELE, ELV, Data Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ketinggian Dinding : 3 meter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukuran Hebel : 600 x 200 x 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luas 1 buah hebel = 0,12 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kebutuhan Hebel = 8,33 pcs /m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mortar Perekat = ± 4 kg/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acian = ± 3 kg/m²/sisi, ± 6 kg/m²/2 sisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cat dasar + cat akhir (2 lapis) = ± 0,25 L/m² (2 sisi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolom praktis & sloof @6m = 28 bentang / 1 bh = 28 kolom praktis uk. 120 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Ruangan | Luas Dinding (m²) | Tebal Hebel (100 mm / 0,1 m) | Volume (m3) | Jumlah Hebel (pcs) | Mortar Perekat (kg) | Mortar (Sak 40 kg) | Acian 2 sisi (kg) | Acian (Sak 50 kg) | Cat 2 sisi (Liter) |
| 1 | R. AHU Lt. 1 | 54 | 0,1 | 5,4 | 450 | 216,0 | 5,4 | 324 | 6,48 | 13,5 |
| 2 | R. CU Lt. 1 | 111 | 0,1 | 11,1 | 925 | 444,0 | 11,1 | 666 | 13,32 | 27,75 |
| 3 | R, AHU Isolator Lt. 2 | 72 | 0,1 | 7,2 | 600 | 288,0 | 7,2 | 432 | 8,64 | 18 |
| 4 | R. AHU Lt. 2 | 270 | 0,1 | 27 | 2250 | 1080,0 | 27 | 1620 | 32,4 | 67,5 |
| 5 | R. ELE | 12 | 0,1 | 1,2 | 100 | 48,0 | 1,2 | 72 | 1,44 | 3 |
| 6 | R. ELV | 12 | 0,1 | 1,2 | 100 | 48,0 | 1,2 | 72 | 1,44 | 3 |
| 7 | R. Data Center | 16 | 0,1 | 1,6 | 133 | 64,0 | 1,6 | 96 | 1,92 | 4 |
| Total |  | 547 |  | 54,7 | 4558 | 2188,0 | 54,7 | 3282 | 65,64 | 253,5 |
| Round Up + Waste 3% |  |  |  | 56 | 4695 | 2254 | 56 | 3380 | 68 | 261 |

| Total kebutuhan : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hebel tebal 10 cm | 56 | m3 |
|  |  | 4695 | pcs |
| 2 | Mortar | 56 | Sak / 40kg |
| 3 | Semen 50 Kg (Aci + Kolom Praktis ) | 104 | Sak / 50kg |
| 4 | Cat Dinding Indoor Merek: Propan Tipe: Olivia's White (OW 015) | 10 | Pail / 25kg |
| 5 | Besi Beton Ulir Ø10 (12 m) | 91 | Batang |
| 6 | Besi Beton Ulir Ø8 (12 m) | 80 | Batang |
| 7 | Kawat bendrat | 15 | kg |
| 8 | Bekisting multiplek Triplek 12mm 1220 x 2440 | 104,02 | m² |
| 9 | Kayu kaso 5/7 × 4 m | 37 | Batang |
| 10 | Kayu balok 6/12 × 4 m | 11 | Batang |
| 11 | Paku 7cm | 10 | kg |
| 12 | Paku 5 cm | 5 | kg |
| 13 | Pasir beton | 2 | m³ |
| 14 | Batu split 1–2 cm | 3 | m³ |
| 15 | Roll Cat + bak cat | 3 | set |
| 16 | Ember | 10 | pcs |